РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МЯСОРУБКА

МОДЕЛИ:

CP-MM08C, CP-MM12C,

CP-MM12S, CP-MM12R

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ВВЕДЕНИЕ	3

2.	НАЗНАЧЕНИЕ	3

3.	ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ	3

4.	БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ	4

5.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4

6.	ЭКСПЛУАТАЦИЯ	4

7.	УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ	5

8.	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ	5

- ВВЕДЕНИЕ

  - Спасибо, что приобрели профессиональное оборудование нашей торговой марки. Прежде чем Вы приступите к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его на весь срок эксплуатации изделия.

  - Помните, что, выполняя все указания, изложенные в настоящем руководстве, Вы продлите срок эксплуатации оборудования и избежите возможного травмирования рабочего персонала.

  - Мы надеемся, что наши рекомендации максимально облегчат Вам работу с оборудованием.

- НАЗНАЧЕНИЕ

Данное оборудование предназначено для использования на предприятиях общественного питания и применяется для переработки мяса и приготовления фарша.

- ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Перед первым использованием изделия удалите с его поверхности все упаковочные материалы, защитные уплотнители, пластиковые пакеты и т.п.

- Если на отверстии для залива масла установлен транспортировочный болт красного цвета, а в комплекте дополнительно идет металлический, то перед началом эксплуатации их необходимо поменять. Выкрутите красный транспортировочный болт и вкрутите металлический. Не стоит его сильно зажимать, чтобы не испортить прокладку.

- Если на отверстии для залива масла установлен металлический болт с герметиком в центральной его части (рисунок ниже), то перед началом эксплуатации необходимо этот болт выкрутить, удалить этот герметик и установить болт обратно. Это необходимо, чтобы во время работы мясорубки давление внутри редуктора выравнивалось. Не стоит сильно закручивать болт, чтобы не испортить прокладку.

- Перед подключением убедитесь, что напряжение питания соответствует рабочему напряжению оборудования. Допустимый предел отклонения напряжения питания составляет ±10%.

- Перед загрузкой продуктов не забудьте хорошо промыть все части мясорубки, кроме корпуса. Тщательно зафиксируйте стопорный винт на трубке мясорубочной части.  Проверьте надежность закрепления прижимной шайбы – нож должен свободно вращаться.

- Перед перекручиванием мясо должно быть подготовлено: его необходимо разморозить, убрать при наличии все кости, срезать кожу и сухожилия, порезать мясо на небольшие кусочки или полоски. Бережное отношение продлит срок службы оборудования.

- При первом включении дайте мясорубке немного поработать в холостом режиме (около минуты), далее постепенно загружайте мясо в горловину, подталкивая его пластиковым толкателем.

ВАЖНО:

Проталкивание мяса руками может привести к серьезной травме!

  - ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать оборудование, если:

  - -  поврежден кабель питания;

  - -  оборудование падало, имеет внешние повреждения или не функционирует.

  - ВАЖНО:

  - Если оборудование не используется или предстоит его очистка – обязательно отключите его от сети питания!

- БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ

  - перед подключением убедитесь, что:

  - -  напряжение питания сети соответствует требуемому значению;

  - -  розетка питания по мощности рассчитана на подключение соответствующего оборудования.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | CP-MM08C | CP-MM12C* | CP-MM12S* | CP-MM12R |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность, кг/ч | 155 | 160 | 160 | 160 |
| Мощность, Вт | 300 | 850 | 850 | 750 |
| Напряжение, В | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Функция реверса | нет | нет | нет | да |
| Габариты, мм | 305x175x270 | 430x290x400 | 430x290x400 | 430x290x400 |

* в последней модификации моделей CP-MM12C и CP-MM12S добавлена функция реверса.

- ЭКСПЛУАТАЦИЯ

  - Подключите питание. Включите мясорубку с помощью переключателя на боковой поверхности корпуса. Разместите тару для приема фарша под выходным отверстием мясорубки. Переложите часть подготовленного мяса на лоток мясорубки. С помощью толкателя скидывайте мясо в загрузочное отверстие, при необходимости слегка проталкивайте его внутрь. Избегайте прикладывания чрезмерных усилий при проталкивании.

  - Завершив работу, выключите переключатель питания и обесточьте оборудование. Разберите и промойте все детали мясорубочной части. Затем тщательно их вытрите сухой тряпкой или полотенцем и просушите.

  - ВАЖНО:

  - Для моделей с функцией реверса перед переключением направления вращения шнека следует слегка ослабить зажимную шайбу! Это позволит двигателю произвести мягкий старт в случае сильного зажима шнека и ножа с решеткой, а также продлит его срок службы.

  - ВАЖНО:

  - Данные мясорубки не предназначены для перекручивания твердых тканей животных, таких как кости, жилы и сухожилия. Также они не предназначены для перекручивания замороженного мяса.

  - ВАЖНО:

  - Данные мясорубки не предназначены для беспрерывной работы. Следует делать перерыв на 5-7 минут после каждых 15-20 минут работы.

  - ВНИМАНИЕ:

  - Допускается образование небольшого налета на деталях мясорубочной части в результате коррозии стали. Непосредственно перед следующим применением оборудования их необходимо протереть с помощью влажной тряпки или салфетки.

- УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВАЖНО: при обслуживании оборудования следует руководствоваться положениями о системе технического обслуживания и ремонте торгово-технологического оборудования, выпущенными в приказе министерства торговли от 3 октября 1980 г. n 264.

ВАЖНО: запрещается выполнять техническое обслуживание оборудования с включенным электропитанием.

ВАЖНО: строго запрещена чистка корпуса оборудования под струей воды или с погружением в воду.

ВАЖНО: запрещается очищать рабочие поверхности с помощью абразивных или агрессивных химических средств.

  - ВАЖНО: если оборудование долго не использовалась, перед повторным включением обязательно удалите всю пыль и грязь с его поверхности.

  - Выключите оборудование и отсоедините его от сети питания.

  - Промойте детали мясорубочной части и очистите их от остатков продуктов.

  - Протрите насухо все рабочие поверхности, используя мягкую тряпку или салфетку.

ВАЖНО: раз в год проверяйте уровень масла в редукторе мясорубки. Для этого отверните болт на заливном отверстии. При хорошем освещении или с помощью фонарика убедитесь, что масло заполняет редуктор примерно на 2/3. Общий объем используемого масла составляет 50-60мл. Для залива и восполнения используйте обычное минеральное масло (не синтетику), например, ТАД-17.

- ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Изделие следует перемещать с осторожностью, избегая его падения и ударов. Изделие в упаковке запрещается хранить на открытом воздухе в течение долгого времени, его следует поместить на хорошо проветриваемый склад, запрещается переворачивать. При хранении на временном складе необходимо предусмотреть меры по защите от дождя.